IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY

Název stavby: 	Chotěboř, Hřbitov – vybudování zpevněných ploch

Místo stavby:	parc. č. 3200/3, k.ú. Chotěboř

Stavebník:		Město Chotěboř

Seznam vstupních podkladů:

- polohopisné a výškopisné zaměření pozemku zpracované Ing. Jiřím Kárníkem, Chotěboř

- studie využitelnosti zpevněných ploch nové části hřbitova zpracované městským  architektem MgA. Mikulášem Medlíkem v 01/2020

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- KAPACITY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

Nová zpevněná plocha – betonová dlažba -  218 m2

asfaltová plocha – 21 m2

žulová kostka – 54,5 m2

Celková nová zpevněná plocha je 293,5 m2

- TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Před zahájením prací je nutné provést zakrytí hrobových míst, aby nedošlo k jejich poškození.

Budou provedeny zemní práce, hloubení rýh nezapažených v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost) s přemístěním, naložením, odvozu s uložením zeminy na skládku a úpravou pláně včetně osetí. Následně bude odstraněna část stávajícího asfaltu, budou demontovány zahradní obrubníky a rozebrána zámková dlažba. Pro osazení obrubníku je nutné provést zaříznutí stávajícího asfaltového krytu zpevněných ploch.

Skladba zpevněných ploch bude tvořena z podkladu z kameniva hrubého drceného s rozprostřením a zhutněním požadované tloušťky. Část zpevněných ploch bude tvořena z asfaltového krytu a druhá část zpevněných ploch bude tvořena pokládkou betonové dlažby (Godelmann Viaston navio antra). Pochozí plocha bude spádovaná v mírném sklonu, spád nepřekročí 2 %. Kolem zpevněných ploch bude osazen obrubník ze žulových kostek do betonového lože z betonu C12/15. U vodovodní přípojky bude v rostlém terénu vykopána jáma, vystlána geotextilí 300 g/m2 a vysypána těženým kamenivem (oblázky) ohraničené obrubníkem.

- Skladba zámkové dlažby se zatížením vozidly nad 3,5 t (ve výkresové části označeno 11)

- betonová dlažba (Godelmann Viaston navio antra) - tl. 80 mm

- kladecí vrstva – kamenná drť 4-8 mm (2-5 mm) – tl. 40 mm

- podkladní nosná vrstva – kamenná drť – 11-22, 16-32, 0-32 mm (případně směs) tl. 150 mm

- ochranná vrstva – kamenná drť – 0-63 mm (případně betonový recyklát 8-63 mm) tl. 150 mm

- zemní pláň (modul přetvárnosti podloží Edef ≥ 45 MPa)

- Skladba asfaltového krytu se zatížením vozidly nad 3,5 t (ve výkresové části označeno 14)

- asfaltový beton střednězrnný ACO 11 tl. 40 mm

- spojovací postřik 1,2 kg/ m2

- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ tl. 60 mm

- postřik infiltrační PI 1,1 kg/ m2

- podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm

- zemní pláň (modul přetvárnosti podloží Edef ≥ 45 MPa)

- Skladba žulových kostek (ve výkresové části označeno 12, 13)

- žulové kostky 10/10 - tl. 100 mm

- betonové lože z betonu C 12/15 – tl. 250 mm

- podkladní nosná vrstva – kamenná drť – 11-22, 16-32, 0-32 mm (případně směs) tl. 100 mm

  - mobiliář

Pět stávajících laviček bude demontováno. Pro nové lavičky bude vybudována nová zpevněná plocha. Lavičky budou objednány v samostatné dodávce.

Stavební práce musí probíhat tak, aby nebyl omezen provoz hřbitova. Jedná se hlavně o provoz hřbitova při smuteční obřadech. Dále musí být zajištěn řádný úklid staveniště apod.

Bc. Romana Vařejčková