Rychlé akce DZ zlepšující prostupnost území (cykloobousměrky, povolené průjezdy cyklo) – foto příklady (viz N.2)

Smyslem následujících úprav je především zlepšení prostupnosti území plošné i v rámci některých významných vazeb. Důvodem je nejen zkrácení cest po městě a atraktivity jízdy na kole pro dopravní obsluhu území, ale také zvýšení bezpečnosti díky možnosti jízdy v řadě poptávaných vazeb bez nutnosti jízdy po některých úsecích tranzitních komunikací s vyšší intenzitou automobilového provozu (včetně těžkých vozidel).

Cykloobousměrky

Legalizace obousměrného průjezdu na jízdním kole tam, kde je dnes pouze jednosměrný provoz pro všechna vozidla. Jedná se pouze o doplnění dodatkových tabulek E12a a E12b pod značky IP 4b a B 2, případně doplnění jednoduchého VDZ (např. piktogramů V 20) v souladu s TP 179 (kap. 6.4). Tyto úpravy jsou v Chotěboři již užívány na řadě míst (zejména tam, kde byl dříve provoz obousměrný pro všechny řidiče, aby zůstala zachována prostupnost alespoň pro cyklisty) a jejich implementace by tak měla být bezproblémová.

Pro rychlou přípravu a realizaci jsou doporučeny především tyto úseky:

- Severní

  - na současný stav, resp. v rámci připravovaných stavebních úprav (v rámci tohoto záměru je nutné řešit i ulici Březovou jako cykloobousměrku, pokud má být zjednosměrněna)

- Osevní

  - lokální zlepšení dopravní obsluhy území, resp. návaznost pro přímou vazbu k Březové a MŠ (při legalizaci chodníkové propojky, viz dále)

- Koželužská a Soukenická

  - lokální zlepšení dopravní obsluhy území, resp. alternativa k průjezdu po hlavní komunikaci Palackého a přímější a pozvolnější napojení západní historické části centra města od severu

- Zahradní, Nad Hliništěm a Žitná

  - výrazné zlepšení prostupnosti jihozápadního území rezidenční zástavby, které mj. umožní u mnoha domů příjezd a odjezd bez nutnosti užít hlavní komunikace s tranzitní automobilovou dopravou

- Hliněná a Jílová

  - lokální zlepšení plošné prostupnosti v rámci rezidenční zástavby

- F.X.Svobody (Smetanova – Na Valech)

  - lokální zlepšení plošné prostupnosti v rámci rezidenční zástavby, resp. součást možného přímého průjezdu do ulice Hrnčířská (bez nutnosti násobně delších zajížděk, resp. nutnosti užít hlavní komunikaci s tranzitní automobilovou dopravu)

- náměstí TGM

  - výrazné zlepšení dopravní obsluhy na náměstí a zajištění přímější možnosti příjezdu i odjezdu ve vztahu k místní vybavenosti bez nutnosti užít hlavní tranzitní komunikaci

- Mezibranská

  - zlepšení prostupnosti historické části města, návaznost na případný přesmyk Fominova

Povolené cyklistické průjezdy

Legalizace průjezdu na jízdním kole tam, kde je dnes formálně zakázána nebo nedořešena. Jedná se především o náhradu stávajících zákazů vjezdu všech vozidel (značka č. B 1) pomocí zákazu vjezdu všech motorových vozidel (značka č. B 11). V odůvodněných případech (zejména obava z možného nežádoucího průjezdu jiných bezmotorových uživatelů, např. jezdců na koni) lze namísto značky B 11 doplnit pod stávající značky B 1 dodatkové tabulky E 13 s textem "MIMO kolo (symbol)".

- propojka F.X.Svobody – Dlouhá

  - zejména zlepšení vazby Smetanova – Dlouhá (zkrácení a bez nutnosti levého odbočení v hůře přehledné křižovatce)

- propojka Svojsíkova – Na Valech

  - přímá vazba mezi oblastí škol a sportovišť východně a historickou zástavbou s náměstím západně, ve směru západ pro funkčnost nutná úprava Svojsíkovy ulice (viz dále)

- Hrnčířská

  - zlepšení dostupnosti centra města ve vztahu k východní rezidenční zástavbě: bez dalších úprav umožňuje především výrazné zkrácení oproti současným legálním trasám (navíc s větším převýšením) a zkrácením nutnosti jízdy po hlavní komunikaci Palackého

- propojka Na Valech – Smetanova

  - zlepšení prostupnosti území především pro dopravní obsluhu zástavby sídliště, ale i v širších vztazích v případě navazujících úprav (Hrnčířská, Osevní atd.)

- Pod Alejí (prostupnost cesty)

  - doplnění značení B11 u nezpevněné cesty tak, aby bylo mj. přímo v místě jednoznačně zřejmé, že se jedná o veřejnou bezmotorovou komunikaci, nikoliv soukromý pozemek

Úpravy provedené formou omezením automobilového průjezdu nebo cykloobousměrek

Navržené úpravy se týkají komunikací, které jsou dnes jednosměrné a vytvářejí tak bariéru prostupnosti území pro cyklistický provoz. Možným řešením je zřízení cykloobousměrek s tím, že průjezd pro automobilovou dopravu zůstává shodný jako dnes, včetně některých problémů. Alternativním řešením je úprava průjezdnosti území pro automobilový provoz tak, aby na dané komunikaci vzniklo hrdlo prostupné pouze pro bezmotorový provoz, průjezdná automobilová doprava byla vymístěna zcela a příjezd i odjezd pro dotčené nemovitosti byl zajištěn jako obousměrný pouze z jedné strany. Obě řešení jsou možná a v rámci projekční přípravy projektu DZ a jeho projednávání (i s dotčenými majiteli nemovitostí) lze zvolit jedno z nich, nicméně ve vztahu ke zklidnění daných míst pro pěší i cyklistický provoz lze spíše doporučit druhou variantu.

- Trčků z Lípy (parčík u Mariánského sloupu)

  - v současnosti je komunikace jednosměrná směrem k Palackého ulici, dříve byla jednosměrná opačným směrem – ulice Trčků z Lípy je obousměrná a napojená na náměstí, tj. nyní umožňuje rychlejší výjezd z oblasti severním směrem, dříve naopak fungovala jako zkratka od severu

  - pokud by úsek mezi Palackého a parkovištěm byl řešen jako bezmotorová komunikace, bude zde umožněna bezproblémová bezpečná obousměrná bezmotorová vazba (dnes je chodník úzký a bariérový), která by spolu s Hrnčířskou ulicí vytvořila vhodné legální propojení historického centra a severovýchodní obytné zástavby (včetně sídliště)

  - v daném úseku není žádné napojení vjezdu, pouze jeden bariérový vstup do domu

  - v případě řešení formou cykloobousměrky by byla vhodná úprava režimu propojení (např. obytná zóna) a zvýraznění protisměrného cyklistického napojení od Palackého

- Buttulova (Rybní/Ningerova – Sladovnická/Klášterní)

  - v daném úseku aktuálně proběhla rekonstrukce uličního profilu a původně obousměrné řešení je nahrazeno cykloobousměrkou

  - s ohledem na stísněné poměry a význam trasy pro chůzi i jízdu na kole by bylo vhodné pověřit řešení, kdy je odbočení dvoustopých vozidel z křižovatky Sladovnická/Klášterní zamezeno antiparkovacími sloupky (a jsou tak mj. zlepšeny rozhledové poměry pro příchod pěšky / příjezd na kole od západu ve vztahu k projíždějícím vozidlům) a napojení vjezdů domů je řešeno obousměrně od západu

- Lazební

  - ulice Lazební dnes slouží jako přímá trasa pro příjezd k náměstí od západu pro všechna vozidla, v opačném směru však představuje bariéru pro cyklistický provoz, v celé délce pak probíhá pohyb chodců pouze ve vozovce (i v nepřehledných úsecích, zejména ve východní části u náměstí ve velmi stísněných poměrech)

  - z hlediska bezmotorové prostupnosti i bezpečnosti by bylo vhodné prověřit řešení, které umožňuje obousměrný provoz všech vozidel v celém úseku, avšak s fyzickým zneprůjezdněním u hrdla v rohu náměstí – všechna automobilová doprava by tak byla pouze cílová (výlučně pro obsluhu přilehlých objektů), naopak pěšky nebo na kole by se i bez dalších úprav zlepšila možnost sdílení uličního prostoru a prostupnost území

  - v případě realizace úpravy pouze formou cykloobosuměrky by bylo vhodné doplnění VDZ alespoň na kritických místech (křižovatky, vnitřní směrové oblouky apod.) a prověření předností zprava (pro stávající hlavní ani nyní nefungují rozhledové poměry)

- Úzká+Svojsíkova

  - v současnosti lze daným úsekem projet pouze od západu na východ, v opačném směru je však nutné vždy zajíždět až do Tyršovy ulice a zpět (ve vazbě k náměstí k lokální pěší propojce ulicí Východní a do oblasti ulice Na Valech

  - úprava formou cykloobousměrky by umožnila průjezd na kole se zachováním jednosměrnosti automobilového průjezdu ve vztahu k napojeným objektům beze změny

  - úprava s vytvořením zábrany (např. antiparkovacích sloupků) cca uprostřed úseku by znemožnila nežádoucí automobilový průjezd (zejména v oblasti nároží budovy) se zvýšením komfrotu pro chůzi i jízdu na kole s tím, že veškeré současné vjezdy objektů by byly obousměrně napojeny buď do ulice Na Valech, nebo do ulice Smetanova

Potřebné cykloobousměrky s dílčími komplikacemi

Tyto úpravy lze provést stanovením DZ na komunikaci v současném stavebním stavu, ale nejedná se o ideální řešení, zejména z důvodu kombinace prostorového vedení či parametrů a relativně vyšší intenzity automobilového provozu.

- Dlouhá (Palackého – F.X Svobody)

  - vhodné zejména pro příjezd z ulice Chotěbořova pro východo-západní vazbu v území s kolmým křížením Palackého, kdy je jinak nutná jízda po hlavní komunikaci ulicí Palackého ve stoupání až po ulici F.X.Šaldy (s levým odbočením přes protisměr)

  - komplikací je střední úsek s úzkou vozovkou mezi ploty v kombinaci s levotočivou zatáčkou v klesání s horšími rozhledovými poměry – řešení je reálné v případě výraznějšího zklidnění tohoto úseku (např. včetně fyzického zpomalení projíždějících vozidel např. montovanými prvky), což by pomohlo i bezpečnosti chodců ve vozovce

- Jiráskova

  - vhodné v rámci příjezdu a odjezdu k ZŠ a zdravotnickému zařízení i v rámci širších vztahů a vazeb jako součást alternativních vazeb k průjezdu po hlavních komunikacích s tranzitní automobilovou dopravou

  - potenciálně problematická je stavební úprava s režimem šikmého stání, která je potenciálně riziková pro jízdu dětí na kole (které však do věku 10 let mohou jet po chodníku podél školy – druhý chodník byl zrušen kvůli podélnému parkovaní)

- F.X.Svobody (Na Valech – Palackého)

  - vhodné především pro lokální zlepšení plošné prostupnosti v rámci rezidenční zástavby

  - nutnost dořešit zejména napojení u Palackého ulice tak, aby byl pro odbočující řidiče z hlavní komunikace obousměrný cyklistický provoz zřejmý (např. i ve vztahu k pěšímu pohybu v relativně úzké vozovce mezi domy by bylo vhodné zvážit např. režim obytné zóny až po vozovky hlavní komunikace, jinak např. vyznačit krátký protisměrný cyklistický pruh u vjezdu do křižovatky atd.

Oprava dílčích chyb DZ u realizovaných cykloobousměrek

U většiny realizovaných cyklooboousměrek je SDZ provedeno korektně u označení obou konců úseky cykloobousměrky (E12a,b pod značkami IP4a a B2), avšak chybí dodatkové tabulky E12c (dovolený směr jízdy cyklistů) nebo E13 pod zákazovými a příkazovými značkami z ostatních směrů, kde má být umožněn příjezd cyklistů do protisměru na rozdíl od ostatních řidičů – formálně tak cyklisté z mnoha směrů nemohou legálně do cykloobosuměrky vjet (zpravidla v křižovatce odbočit vlevo nebo vpravo) a měli by zde jízdní kolo vést pěšky.

Chodníkové stezky (legalizace chodníků C7a+E13) pro méně zdatné a pomalejší uživatele

Tyto vybrané úseky chodníků je možné legalizovat pro cyklistický provoz v režimu „stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol“ v současném stavu bez dalších stavebních úprav. Jejich smyslem je především nabídnout legálně bezpečnější alternativu k jízdě ve vozovce pro pomalejší jízdu (s tím, že pro rychlou jízdu zůstává bezpečnější vozovka a intenzita cyklistického provozu se rozkládá mezi přidružený a hlavní dopravní prostor – princip „duálního průjezdu“), případně lokální propojení (zkratku) zlepšující prostupnost území. U většiny vybraných propojení současně platí, že je vhodné výhledově provést zlepšení jejich parametrů stavebními úpravami – zejména rozšířením úseků a dořešením všech křížení (zejména u vjezdů a v křižovatkách).

- Sokolohradská – Hermannova (Marešova – žel. přejezd č. P5272)

  - využití současného chodníku při jižní straně Hermannovy (od Marešovy, resp. napojení na síť vedlejších ulic) a Sokolovské po místo pro překonání silnice II.třídy poblíž autobusového nádraží a dále severně až po jeho konec, resp. po cestu s modrou turistickou značkou před železničním přejezdem

  - je vhodné preferovat řešení s úpravou křížení veřejných komunikací formou úpravy sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty (V8c) a účelových komunikací (napojení areálů apod.) formou stezkových přejezdů (V4, symboly V14+V15 apod.), detaily řešení viz TP179, kap. 5.7

- Sokolohradská (žel. přejezd č. P5272 – konec chodníku u hranice obce / naproti ALTEC)

  - využití severního chodníku, způsob provedení obdobně viz výše

  - charakter lokality je spíše extravilánový s rozvolněnou zástavbou při jedné nebo obou stranách, intenzita pěšího provozu je relativně malá, smyslem úpravy je především zajištění možnosti příjezdu k produkčním areálům bez nutnosti sdílet prostor vozovky s tranzitní automobilovou dopravou (včetně nákladních vozidel a kamionů)

- Žižkova (západní chodník)

  - legalizace západního chodníku v rozsahu prováděné rekonstrukce, resp. v úseku mezi ulicí Hoffmanova (pop. již od okružní křižovatky) po hřbitov (východní vstup, resp. cestu jižně podél hřbitovní zdi)

  - lze předpokládat spíše jen doplňkové využití oproti vozovce ulice Žižkova nebo Na Chmelnici (např. při doprovázení dětí dospělými apod.), především pro pomalou jízdu s těsnějším kontaktem s rekreačním pásem zeleně a bez nutnosti sdílet prostor s automobilovým provozem

- propojka Havlíčkova – Větrná

  - legalizace současných chodníků pro vzájemné propojení ulice Větrná (resp. též cesty se stromořadím k Břevnickému křížku), Na Výsluní a Zahradní, a to bez nutnosti užívat vozovku hlavní komunikace Havlíčkova s tranzitní automobilovou dopravou

  - význam opatření stoupá při úplném zajištění obousměrnosti pro jízdní kola u navazujících ulic (cykloobousměrka Zahradní), pro příčné přejíždění hlavní komunikace lze využívat nevyznačené místo pro překonání komunikace i vjezd naproti Na Výsluní

- propojka Březová – Osevní

  - výrazné zkrácení východo-západní vazby bez nutnosti objíždět MŠ severně ulicí Dlouhá

Chráněná propojení / výběr k přípravě a realizaci

Vybraná chráněná propojení jsou doporučena k zahájení přípravy a následné realizaci z jednoho nebo více následujících důvodů:

- umožňují výrazně zlepšit bezpečnou legální prostupnost území pro jízdu na kole v centrální části města propojením sítě zklidněných komunikací s překonáním bariér hlavních komunikací zatížených průjezdnou automobilovou dopravu bez nutnosti jejich užití

- ve vybraných trasách a vazbách nabízejí alternativu k jízdě ve vozovce s intenzivnější průjezdnou automobilovou dopravou (včetně těžkých vozidel)

- propojují centrální část města s ostatní zástavbu a volnou krajinou, navíc často v klidných zelených koridorech, avšak bez územní ochrany a realizace jim hrozí nevratný zánik

- umožňují volnou prostupnost volné krajiny v bezprostředním zázemí zástavby města pro rekreační, resp. dopravně-rekreační a cykloturistické využití

- současně zlepšují podmínky také pěší prostupnosti a bezbariérovosti území

- chráněný přesmyk Fominova (Mezibranská – V Drážkách)

  - chráněné propojení mezi zklidněnou rezidenční oblastí a historickým jádrem města, které je nutné řešit v rámci záměru rekonstrukce krajské silnice (investorem je Kraj Vysočina) jeho úpravou, nebo v přímé koordinaci

  - v prostoru dvojice křižovatek Fominovy ulice s Mezibranskou a V Drážkách zajistit důstojné a bezpečné podmínky pro chodce a cyklisty pro příčné překonávání vozovky hlavní komunikace, pro jízdu na kole možnost sdílet rozšířené a přehledné prostory chodníků bez nutnosti jízdy ve vozovce s levým odbočováním z hlavní komunikace

  - zejména náhrada V7a pomocí V8c, se stavební návazností rozšířených zpevněných prostranství (sdílený prostor pěšo+cyklo, režim C7a+E13) a zvýšené vozovky obou vedlejších komunikací do úrovně chodníku v místě křížení, resp. napojení vazby

- chráněný přesmyk Krále Jana (V Drážkách – Doubravka – Legií)

  - klíčová východo-západní vazba propojující zklidněnou síť komunikací rezidenční zástavby a občanskou vybavenost s překonáním bariéry nejzatíženějšího silničního úseku v Chotěboři, bez nutnosti jízdy ve vozovce s tranzitní automobilovou dopravou

  - opatření je možné provést jako součást komplexnějších úprav veřejných prostranství, nebo alespoň úpravami dílčího charakteru, bez větších změn oproti současnému stavu

  - příčnou vazbu přes ulici Krále Jana lze provést úpravou stávajícího přechodu pro chodce na sdružený s přejezdem pro cyklisty (V7a změnit na V8c) s návaznostmi ve sdíleném prostoru s chodci (v režimu C7a+E13, popř. jako širší součást pěší či obytné zóny)

  - východním směrem provést stavební úpravy současné pěší vazby až do křižovatky Jiráskova x Legií, zejména rozšířit zpevněné plochy (např. vymístit středový pás nekvalitní zeleně s křovím a smrky), vymezit prostor příčné vazby uprostřed parkoviště mezi zásobovací rampou OD a panelovými domy (přednostně jako zvýšený), vhodné výraznější přeřešení celého uličního profilu napojovací komunikace včetně křižovatky s ulicí Legií (bezpečné pěší křížení, vozovka jako sdílený prostor pěšo+cyklo+auta)

  - západním směrem lze v etapizaci zajistit nejprve alespoň legalizaci C7a+E13 současných širších chodníků u panelových domů s návaznostmi do klidných vozovek, vhodné je však celková revitalizace území s doplněním a rozšířením sítě zpevněných ploch (cest a prostranství) v logických vazbách tak, aby fungovala pěší a cyklistická prostupnost ve sdíleném parkovém prostoru až po klidné ulice V Drážkách (resp. Cihlářská a Družstvení), resp. také s vazbou do ulice Na Chmelnici přes Havlíčkovu

- chráněný přesmyk u okružní křižovatky (F.X.Šaldy – Krále Jana)

  - u okružní křižovatky upravit zaslepení ulice F.X.Šaldy tak, aby vzniklo samostatné obousměrné cyklistické rameno okružní křižovatky, bez možnosti průjezdu ostatních vozidel (optimálně i s napojením chodníkovou stezkou do Theerovy)

  - tato historická vazba zanikla při rekonstrukci původní několika ramenné křižovatky hlavní a vedlejších komunikací pro všechna vozidla – z hlediska automobilového provozu je to relevantní požadavek, avšak opomenutím vazeb cyklodopravy (F.X.Šaldy funguje jako klidná alternativa k Hermannově) je tato vazba užívána v nevyhovujících podmínkách na úzkém chodníku, legálně navíc pouze pěšky s vedením jízdního kola

  - vhodné je také zajištění cyklistického napojení ulice Theerova do okružní křižovatky, resp. do dalších směrů – možným řešením je například legalizace cyklistického provozu na chodnících severovýchodního nároží (resp. také západního a jihozápadního) v režimu C7a+E13 a náhradou V7a a V7b pomocí V8c (sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty), nebo alespoň možnost cyklistického průjezdu středovým ostrůvkem napojení ulice Krále Jana (mezi dělicím ostrůvkem přechodu pro chodce a okružní křižovatkou); v případě úprav výše lze také zajistit napojení ulice Dukelská do okružní křižovatky pro cyklisty a její řešení jako cykloobousměrky

- stezka Sokolohradská (podél silnice č. 345)

  - v návaznosti na doporučenou legalizaci původního chodníku pouze formou DZ (viz též „Chodníkové stezky – legalizace chodníků C7a+E13“, výkres N.02) je vhodné zpracovat plnohodnotné kontinuální řešení chodníkové stezky souběžně s vozovkou, přednostně ve světlé šířce alespoň 3,0m + bezpečnostní odstupy

  - z hlediska kontinuity a bezpečnosti opatření je klíčové především stavební dořešení některých křižovatek a křížení vjezdů nebo oblast železničního přejezdu č. P5272, v případě etapizace úprav je prioritní úsek mezi oblastí autobusového nádraží a pivovarem (včetně zajištění chráněné příčné vazby přes silnici), který kromě dopravní obsluhy produkční zóny bude plnit funkci dopravně-rekreační ve vazbě na drážní stezku

- stezka Chotěboř – Svinný (při jižní straně silnice č. 348)

  - v současnosti je propojení zástavby města Chotěboře a vesnické zástavby Svinného možné výhradně po silnici v extravilánu – primárně v přímé trase z ulice západní po frekventovanjší silnici č.  346, případě severněji z ulice Hromádky z Jistebnice

  - z hlediska bezpečnosti je vhodné zejména pro dopravní využití vybudovat alternativu pro každodenní dojížďku na kole bez nutnosti užívat vozovku mimo souvislou zástavbu s rychlostním limitem 90 km/h – z hlediska komfortu a přímosti trasy je žádoucí vedení v rámci širšího koridoru silnice, přednostně v jižním souběhu podél stromořadí na úkor okraje plochy zemědělské půdy v rámci plochy vymezené územním plánem pro technickou infrastrukturu (kanalizaci)

- zelené propojení hist. jádro – volná krajina (Březová – Třešňovka – Na Spravedlnosti)

  - klidné propojení centrální části města a sídliště s východní, resp. jihovýchodní částí zastavěného území a volné krajiny, převážně ve stopě historické cesty

  - v úseku Březová–Osevní lze zřídit chráněnou chodníkovou stezku buď revitalizací a rozšířením současného chodníku při jižní straně areálu MŠ, nebo jižněji v prostoru současného trávníku či vyšlapané pěšiny v přímé koordinaci s dalšími záměry (rekonstrukce ulice Březová, úpravy areálu sportoviště apod.)

  - v úseku Osevní – Dlouhá – cesta u parku Třešňovka je v územním plánu vedena „hlavní pěší trasa a propojení“ v rámci ploch změny BR (bydlení individuální), avšak v rozporu s tímto požadavkem byly předmětné pozemky prodány soukromým vlastníkům celé a jsou v současnosti nepřístupné a oplocené (z hlediska využití jsou nyní v katastru vedeny jako „zemědělský půdní fond“ bez omezení, resp. pouze parcela č. 2108/2 má „Věcné břemeno zřizování a provozování vedení“); je žádoucí nalézt dohodu s vlastníky předmětných parcel tak, aby bylo možné realizovat bezmotorovou trasu ve stopě územního plánu (při jižní straně 4 parcel, tj. i východně od ulice Dlouhá) nebo v severní stopě (zásah do 3 parcel jen západně od Dlouhé, případně do cípu parcely 2111/02 u napojení historické cesty východně od Dlouhé) – bez zajištění této prostupnosti by v souladu s platným územním plánem nemělo být možné na daných pozemcích vystavět rodinné domy; vhodnější je provedení úpravy parcelace s odkupem předmětných oddělených pozemků městem než pouze vymezení věcného břemene chůze a jízdy
(pozn.: toto propojení má zejména význam pro přímou pěší a cyklistickou vazbu východním směrem k parku Třešňovka a Sv. Anně, jihovýchodním směrem lze při dílčích úpravách užít uliční propojení Osevní – Pod Alejí, avšak v horším standardu)

  - úsek Višňová – Pod Alejí relativně funkční, vhodné provést dílčí revitalizace povrchu

  - úsek Pod Alejí – Železnohorská  – Bezděkovská je potřebné provést revitalizaci současných povrchů cest a přestavbu severní části úseku s největším převýšením, kde je nyní pouze pěšina ve zcela nevyhovujících parametrech (obnova bývalé úvozové cesta); zejména je žádoucí nově neumožňovat průjezd automobilů tam, kde nyní není umožněn (úsek Pod Alejí – zahrádkářská kolonie a propojka Železnohorská – Bezděkovská)

- zelené propojení hist. jádro – volná krajina (Slavíčkova – Obecňák – Mezní – Nádržka)

  - jedná se o poslední nezastavěný koridor v území, který propojuje historické jádro města s volnou krajinou (od prostoru Slavíčkova u bývalého rybníka po pole za Nádržkou)

  - v současnosti jsou některé části tohoto koridoru veřejně přístupné (plochy komunikací a nezpevněné plochy) a jiné nepřístupné (pastviny, oplocené areály), ve vlastnictví města nebo soukromých vlastníků

  - současný územní plán umožňuje zastavění podstatné části tohoto koridoru a bez jeho revize na základě vypracování podkladové územní (urbanistické) studie a jejího projednání s dotčenými aktéry postupně dojde k nenávratné ztrátě tohoto propojení

  - z hlediska celkové intenzity využití území, zastavitelnosti apod. nemusí dojít k redukci oproti současnému stavu (v terénu, resp. návrhu územního plánu), ale lze docílit úpravy navrhovaného dotvoření urbanistické struktury a parcelace tak, aby soukromé zájmy vlastníků zůstaly zachovány, nikoliv však na úkor veřejného zájmu na vzniku zeleného pěšího a cyklistického propojení územím, které mj. lépe zpřístupní i novou zástavbu

Obnova historické cestní sítě / pozemkové úpravy

V daných oblastech volné krajiny je pro zajištění bezmotorové prostupnosti nezbytné provést komplexnější úpravy z hlediska parcelace a majetkoprávních vztahů, resp. z celkových krajinářských úprav (obnova mezí, doplnění stromořadí) a možností hospodaření na menších částech zemědělské půdy (louky a pole). Nalezení vhodného řešení lze dosáhnout pro každou oblast samostatně nezávisle procesem moderované diskuse se všemi dotčenými aktéry. Jako jeden ze vstupních podkladů jsou ve výkresové části naznačeny vybrané doporučené trasy a vazby v autentických historických stopách nebo volnější či výrazně odlišné vazbě v kontextu proměn dané lokality oproti historickému stavu a v souladu s aktuálními preferencemi a požadavky.

- oblast „Na Spravedlnosti“

- oblast „U Božích muk“ / Chotěboř – Svinný

- oblast „U Břevnického křížku“ / Chotěboř – Břevnice