Koncepce (viz výkresy N.01)

Návrh cyklistické koncepce je zpracován v souladu s Technickými podmínkami MD ČR TP 179 a metodikou dle kapitoly č. 2 (viz dále), která je aplikovaná na řešené území města Chotěboř.

Poznámka ke specifikům řešeného území města Chotěboř:

- na významných komunikacích (integrované koridory) není v současnosti prostor pro zřízení kontinuálních cyklopruhů s ohledem na stísněné poměry historické zástavby, resp. zánovní stavební rekonstrukce úseků, které jejich doplnění znemožnily – ve střednědobém časovém horizontu je tak zásadní celkové zklidňování provozu zejména v historické zástavbě, resp. vytváření „duálních opatření“ (možná jízda ve vozovce i chodníku) v ostatních případech;

- z hlediska chráněných tras a propojení zatím neexistuje ani metr stezky v libovolném režimu umožňujícím jízdu na kole (ať už u samostatně trasované komunikace, nebo souběžně s vozovkou) – na vybraných chodnících a přechodech pro chodce lze legalizovat též cyklistický provoz, důležité je však připravovat vybrané akce stavebně v odpovídajících parametrech, přičemž vždy se zde bude jednat o sdílený prostor pro chůzi i jízdu na kole;

- z hlediska klidných a zklidněných komunikací a zón je velká část ulic reálně bezproblémová již dnes, ale nejsou odpovídajícím způsobem dořešeny klíčové úseky z hlediska způsobu zajištění zklidnění provozu nebo legální průjezdnosti – plošná prostupnost je přitom s ohledem na specifika území klíčovým pilířem pro fungování cyklistického provozu ve městě, přičemž dosavadní způsob vymezení zklidněných zón tomu neodpovídá.

KLÍČOVÉ je zlepšování plošné prostupnosti území:

- akupunkturní zásahy, především:

  - obousměrná prostupnost uliční, resp. komunikační sítě pro jízdu na kole
(cykloobouměrky, bodová omezení průjezdnosti pro automobilový provoz apod.)

  - chráněné přesmyky a vazby (zejména přes hlavní komunikace)

- plošné zklidňování automobilového provozu na stávající uliční síti

  - na vedlejších komunikacích zavádění zón 30 nebo klidnější, a to i bez stavebních úprav

- revize podoby některých připravovaných projektů a zaměrů tak, aby odpovídajícím způsobem zohledňovaly cyklistický provoz (viz přílohy)

Z hlediska etapizace:

- 2022 / nízkorozpočtové okamžité úpravy – rychlé akce DZ (viz výkres N.02):

  - DZ zlepšující prostupnost území (cykloobousměrky, povolené průjezdy cyklo)
/ priorita s ohledem na výrazný přínos a projednatelnost

  - chráněné alternativy k průjezdu ve vozovce
(chodníkové stezky pro méně zdatné a pomalejší uživatele)

- 2023+ / Plošné zklidňování provozu v zástavbě (viz výkres N.03):

  - zavádění zón 30 nebo klidnější

  - (nejprve bez stavebních úprav, pak postupně stavební úpravy)

- 2023+ / Chráněná propojení / výběr k přípravě a realizaci (viz výkres N.04):

  - a) projekční příprava tras a vazeb v případě bezproblémových majetkoprávních vztahů

  - b) nutné nejprve komplexnější majetkoprávní úpravy a krajinářské či urbanistické řešení