PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VYBRANÝCH ZÁMĚRŮ / PRACOVNÍ KOMENTÁŘE

(v rámci zpracování cykogenerelu pro město Chotěboř / Tomáš Cach / 2022-03)

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Chotěboře

- principielně logické vymezení vybraných hlavních tras mezi převážně rezidenční zástavbou a centrální částí města, resp. občanskou vybaveností, kde je požadavek na bezbariérovost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace prioritní oproti jiným lokalitám

- v případě rozvolněné zástavby (resp. oddálené uliční a stavební čáry od vozovky apod.) však v některých případech může být vhodné řešit stavební úpravy tak, aby se nejednalo pouze o chodník, ale chodníkovou stezku (stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol, dopravní režim C7a+E13) – jako doplňková alternativa k vozovce pro slabší uživatele

  - Žižkova, Hermannova, Sokolohradská (v roce 2018 již byly „stávající“)

  - otázka podoby úprav v rámci sídlištní (modernistické) zástavby a návaznostech, kde vybraná přímá propojení často chybí (v generelu, resp. v terénu) a jsou poptávaná i z hlediska cyklistického provozu (např. oblast Břevnická – Kamenná – Kosmonautů – Na Chmelnici, Smetanova – Na Valech – Východní / Hrnčířská apod.)

- některé projekty města i kraje jsou v rozporu s požadavky na řešení bezbariérovosti vybraných tras (i obecně s vyhláškou č. 398/2000 Sb.), např. ulice Fominova, Hromádky z Jistebnice, Březová, Tyršova x Na Valech apod.

Buttulova – oprava komunikace

- dlažba žulová (kostka 10x10x10) vějířovitě kladená OK (jako vhodný kompromis mezi komfortem pěšo+cyklo a hist. prostředím)

- z hlediska dopravního režimu:

  - původně obousměrné bez omezení

  - nově cykloobousměrka – pozitivní zachování obousměrnosti pro cyklo, otázkou vhodnost možného průjezdu IAD

  - doporučení: prověřit zaslepení, resp. vyloučení IAD z většiny úseku Klášterní – Ningerova (včetně doplnění antiparkovacích sloupků mezi Klášterní – Sladovnická naproti ZŠ) pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěšo+cyklo ve vztahu k centru a ZŠ

- poznámka: k dispozici pouze výkres D.1.1.2.a.pdf

Stezka Chotěboř - Bílek

- dopravně-rekreační alternativa  k extravilánovému úseku silnice č. 345 (nikoliv však 100% náhrda), otázkou další řešení návazností (do Chotěboře, resp. budoucnost vojenského areálu)

- část parcel v soukromém vlastnictví, úsek s využitím části (druhé) koleje (pro průmyslovou zónu) a úplné zrušení kolejového napojení vojenského areálu – je to opravdu reálné?

- poznámka: pokud do cyklogenerelu přesně, prosím osu navržené komunikace stezky v DWG

Dolní – obytná zóna

- nevhodné kácet vzrostý strom (u jižního konce) – lze řešit jinak, všechny předmětné pozemky ve vlastnictví města

- ulice musí zůstat obousměrná min. pro cyklistický provoz (cykloobosuměrka, nebo všechna vozidla rezidentů s omezením vjezdu ostatních vozidel apod.)

- jižní začátek obytné zóny by měl být již u současného napojení (stavebně vyřešeného chodníkového přejezdu) na ulici Riegrova

- u severního začátku obytné zóny je otázkou řešení podoby místa a rozsahu – reálně je ulice Požárnická i propojka ke křižovatce Chotěbořova x Za Vlasárnou v obdobném charakteru

- otázka podoby řešení parkovacích míst (tvarosloví, s ohledem na charakter místa)

Fominova + Hromádky z Jistebnice

- investorem je Kraj Vysočina, ale v zájmu města Chotěboř je provedení řady úprav projektu

- z hlediska pěšího provozu:

  - zcela nevhodně řešeny pěší vazby – závleky, přerušení kontinuity chodníků a pěších pásů vozovkami (namísto chodníkových přejezdů nebo přechodů pro chodce)

  - bariérové pro zajištění základní prostupnosti území pro osoby s omezenou schopností orieantace – mj. též v rozporu s generelem bezbariérovosti (a jednou z hlavních tras!)

  - všechny pěší vazby u křížení vozovek a vjezdů řešit jako plně bezbariérové v šířce 4,0 m s přechody pro chodce v úrovni vozovky, resp. stavebně zvýšené do úrovně chodníku (!)

- z hlediska cyklistického provozu:

  - není nijak zohledněn cyklistický průjezd po hlavní komunikaci ani další vazby

  - v naprosté většině úseku není reálné rozšířit vozovku pro zřízení ochranných cyklopruhů, vhodnější je naopak udržet vozovku co nejužší ve prospěch rozšíření chodníků a vyšší stupeň zklidnění průjezdné automobilové dopravy

  - v centrální části je vozovka šířky 6,00, v návaznostech rozšiřovaná až na 7,50 m – vhodné prověřit větší homogenizaci a s ohledem na kontext udržet vozovky v šířkách 6,00-6,50 m mezi obrubami (v kritickém hrdle ve střední části popř. až na 5,50 m)

  - v úseku u hasičské stanice (mezi Západní / Na Hlavaticích a Lazební) lze potenciálně v délce cca 180 m homogenizovat uliční profil na 7,50 m ve prospěch zřízení ochranných cyklopruhů v minimální skladebnosti nebo zúžit vozovku (viz výše) ve prospěch možnosti duálního průjezdu (jízda cyklistů ve vozovce s alternativou jízdy po severním chodníku pro pomalejší a slabší uživatele)

  - od ulice Západní vhodné dořešit napojení (případné) chodníkové stezky, včetně revize navrženého parkování a doplnění plnohodnotné vazby i přes východní rameno křižovatky (přechody pro chodce pak sdružené s přejezdy pro cyklisty, V8c místo V7a)

  - u Slavíčkovy a Lazební plnohodnotně dořešit napojení obou ulic jako cykloobousměrek

  - zajistit přesmyk V Drážkách – Mezibranská přes Fominovu (chráněné propojení mezi zklidněnou rezidenční oblastí a historickým jádrem města, alternativa k levým odbočením ve vozovce krajské silnice)

- prostor dvojice křižovatek Hromádky z Jistebnice x Západní x Na Hlavaticích:

  - proč není výrazněji přeřešený prostor křižovatky Na Hlavaticích (v souladu s ÚP), jestliže historická zástavba je vysanována a všechny pozemky jsou ve vlastnictví města?

  - pro zásadní dopravně-urbanistickou úpravu by pak byla nutná změna ÚP, např. namísto dvojice problémových křižovatek jedna průsečná nebo malá okružní, včetně plnohodnotně dořešených chráněných bezmotorových vazeb a pobytových prostranství

- prostor křižovatky Hromádky z Jistebnice x Slavíčkova x Lazební:

  - minimálně žádoucí dořešit bezbariérovost pěší a obousměrná napojení cyklo (viz výše)

  - vhodné prověřit zvýšení plochy vozovky mimo krajskou silnici, včetně odlišného materiálového řešení povrchu vozovky (např. vějířovitě kladená žulová dlažba)

  - v případě revize funkčních ploch ÚP by bylo potenciálně možné lepší řešení

- prostor křižovatky Fominova x V Drážkách:

  - zajistit důstojné a bezpečné podmínky pro chodce a cyklisty (viz výše)

  - zejména náhrada V7a pomocí V8c, se stavební návazností rozšířených zpevněných prostranství (sdílený prostor pěšo+cyklo, režim C7a+E13) a zvýšené vozovky obou vedlejších komunikací do úrovně chodníku v místě křížení, resp. napojení vazby

- z hlediska podoby veřejných prostranství v detailu vhodné tvaroslovím lépe reflektovat kontext přímé návaznosti na historické jádro města

Hubáčkova

- celkový princip zklidňování a řešení zvýšených křižovatek OK

- celá ulice by měla zůstat obousměrná min. pro jízdní kola, v nejzápadnější části (Slepá – Letná) vhodné zachovat šířku vozovky min. 4,00 m (oproti stavu zúžena na 3,50 m)

- jaký bude režim celé ulice? zóna 30, nebo obytná zóna?

  - otázka řešení chůze a parkování (dle návrhu pouze ve vozovce, jinak pouze trávník), pás se zatravňovacími tvárnicemi pouze v úseku Wurmova – Marešova

  - otázka nivelety obrub vozovky vůči trávníku – v současnosti možné vyhýbání pěšo+cyklo i do plochy trávníku, při zvýšené obrubě odlišná situace

  - otázka rozsahu míst k zastavení vozidel (např. doplnění zpevněných zatrvaněných ploch vs. vyježděný trávník jedním kolem)

Maková (nová zástvaba „Boží Muka“)

- základní princip řešení zóny 30 s šířkou vozovky 5,50 m a chodníky je OK

- zásadní problém chybné parcelace bez jediného východo-západního (příčného) propojení

- podél ulice Západní by měla optimálně probíhat chodníková stezka – vhodné by bylo v rozsahu záměru její vybudování, nebo alespoň minimalizace budoucích souvisejících víceprací (např. upravit polohu a podobu zvýšené vozovky u napojení blíže k Západní)

- „propojka“ mezi nejjižnější parcelou (č.3948/14, ve vlastnictví města Chotěboř) a souvislým pásem parcel pro výstavbu RD – řešena jen jako zatravněná plocha z utilitárního důvodu vedení vodovodu, žádoucí řešit pro pěší a cyklistickou veřejnou prostupnost (resp. otázka využití parcely ve vlastnictví města včetně jiné funkce a smysluplnější struktury a vymezení veřejného prostranství)

- u severního konce zástavby do budoucna vhodné celkové úpravy veřejného prostranství (včetně navázání chodníkové stezky apod.), vlastní vozovka i zvýšený práh byly již dříve realizovány – žádoucí ponechat volnou plochu mezi vozovku, nejsevernější parcelou RD a komunikací Hromádky z Jistebnice pro výhledovou přestavbu (bez objektů, zeleně apod.)

Na Hlavaticích + Za Vlasárnou

- otázkou charakter a využití ulice – zda má být konzervováno na 50 km/h při šířce vozovky 6,00 m a místy více, nebo (s ohledem na kontext vč. bezmotorové dopravy) více zklidněno jako součást zóny 30, se základní šířkou vozovky 5,50 m (s dílčím rozšířením na 6,00 m)

- se stupněm zklidnění souvisejí možnosti výrazně příznivějšího řešení křižovatek pro bezmotorový provoz v podélném i příčném směru

- projekt zcela ignoruje některé zásadní poptávané pěší vazby i požadavek na souvislé bezbariérové řešení v podélném směru, příčné neřešeny vůbec!

- Na Hlavaticích (Hromádky z Jistebnice – Obolecká): jižní napojení viz koordinace a komentář k rekonstrukci krajské komunikace), související otázkou řešení východního chodníku jako chodníkové stezky (s rozšířením na min. 3,00 m v režimu C7a+E13)

- křižovatka Na Hlavaticích x Za Vlasárou x Obolecká x Buttulova: žádoucí komplexně přeřešit (pěší vazby, chráněná cyklovazba, celková kvalita veřejného prostranství), zohlednit zejména současnou radiální vazbu pěšo+cyklo na centrum města možná výhledová napojení

- křižovatky Za Vlasárnou x Brigádnická a U Nádržky: pro zklidnění průjezdu vhodná zvýšená celá křižovatka s předností zprava (pokud by měla zůstat hlavní komunikace, pak vždy zvýšené celé rameno vedlejší vč. nároží, s rampou v přímé linii s obrubou hlavní ulice)

- křižovatka Za Vlasárnou x Chotěbořova: žádoucí komplexně přeřešit (pěší vazby, chráněná cyklovazba, celková kvalita veřejného prostranství), zohlednit zejména vazby pěšo+cyklo k Nádržce a k zámku a jejich bezpečné napojení

Obolecká

- vhodnější řešit jako zónu 30 s kontinuální šířkou vozovky 5,00 (5,50 m) v celé délce (namísto jejího rozšiřování až na 6,00 m), se zvýšenými křižovatkami, chodníkem v celém rozsahu záměru (chybí mezi Skalní a Okrajovou) a odlišným řešením vjezdů oproti vozovce

- výše uvedené úpravy oproti stavu i návrhu provoz více zklidní, tj. mj. ve prospěch bezpečnosti a komfortu cyklistického provozu ve vozovce

Svojsíkova – Na Skřivánku

- ulice Svojsíkova (doplnění přechodu ke vstupu do úřadu, parkování a chodníčku):

  - žádoucí zachovat oboousměrný provoz min. pro jízdní kola (dosud obousměrné, navržen jednosměrný provoz), vhodné udržet šířky vozovky 4,00 m (min. 3,75 m) oproti 3,50 m

- ulice Na Skřivánku (doplnění parkovacího pásu)

  - navržen parkovací pás na úkor části současného chodníku, chodník na úkor zeleně, nevhodné (proměnné) zužování chodníku (1,80-1,50 m)

  - vhodnější prověřit (nejlépe v praxi) doplnění podélného stání mezi stávajícími obrubami,  přičemž ve východní zúžené části bude možné vyhnutí dvoustopých vozidel v dohledové vzdálenosti (tam, kde volná šířka vozovky pro průjezd bude mezi 5,00 a 4,40 m)

  - vhodnější ve prospěch celkového zklidnění provozu i podmínek pro pěšo+cyklo

  - alt. otázkou rozšíření chodníku – chodníková stezka (děti do školy, na sportoviště atd.)

Rybní

- celkově OK, otázka způsobu kladení a povrchu dlažby, rozsah a koordinace s akcí Buttulova

- v PD navrženo zřízení jednosměrného provozu, v terénu již jako cykloobosuměrka

- jižní pěší chodníková propojka (do ulice Slavíčkova) – bude fungovat i pro cyklo

Severní a Březová

- projekt zvyšuje kapacitu parkování převážně na úkor komfortu pěšího pohybu a zhoršuje podmínky cyklo – pozitivní je pouze úprava se zvýšením křižovatky Severní x Březová a zvýšení vozovky u obou severních konců ulic, v obou případech však s dílčími problémy

- jaký bude režim dané oblasti – bude vše zóna 30, resp. ulice Dlouhá nikoliv a nadále jako hlavní? (v kontextu vhodnější včetně této Dlouhé a včetně obou celých křižovatek)

- žádoucí úprava řešení jižní části ulice Březová tak, aby zde byla přímá pěší vazba bez kličkování a zúžených úseků – pokud má být dořešeno chráněné východo-západní propojení i pro cyklo (vazba severně podél sportovišť), pak nutná větší revize navržené podoby stání

- nejsou dořešeny plně bezbariérově vazby požadované obecně i generelem města

- v ulici Severní žádoucí (nově) zajištění obousměrného cyklistického provozu – byla prověřena např. varianta se dvěma řadami podélného stání namísto jedné (přerušované) řady šikmého? z hlediska bezpečnosti by to bylo mnohem vhodnější (i pro uliční prostor celkově)

- ulice Březinova je (s ohledem na režim stání a šířky JP) nově navržena jako jednosměrná, což je z hlediska cyklodopravy nepřijatelné a je nutné řešit např. jako cykloobousměrku

- v areálu MČ doplněno parkování pro automobily s novým napojením přes chodník, naopak není nikde řešeno parkování pro kola ani zvětšení chodníku alespoň před vstupem do MŠ

Sladovnická a Klášterní

- celkově principielně OK, de facto celé realizováno (s dílčími odchylkami, např. kladení dlažby v křižovatce s ulicí Buttulova vhodněji kladeno do oblouku a nikoliv do řádků)

Tyršova a Železnohorská

- konzultováno operativně v lednu a únoru, otázkou podoba aktuální verze

- žádoucí bylo min. upravit rozsah zóny 30 do logické podoby a opravit chybné řešení V20

- projekt zcela ignoroval bezbariérový generel (např. řešením křižovatky Na Valech) a často nevhodná (ne)řešení křížení vjezdů a vozovek (např. Drtinova ve var. polštář v pěší vazbě)

Zelená

- de facto obnova asfaltové vozovky š. 5,00 m v ulici, která mezi ploty neměří o mnoho více

- otázkou doplnění dílčích zklidňujících úprav (lokálně odlišný materiál, barevnost apod.)

- otázkou revize dopravního režimu (nyní teoreticky 50 km/h, adekvátní obytná zóna)