Širší vztahy

Městem Chotěboř ani v rámci blízké okolní krajiny neprochází žádná nadřazená významná tranzitní komunikace pro automobilovou dopravu, ani žádná významná dálková nadregionální nebo mezinárodní cyklotrasa. V širším okolí je nejbližší cykloturistická dálková trasa č. 1 – Eurovelo č. 4, vedená severně a východně Železnými horami (mezi Kutnou Horou a Žďárem nad Sázavou) ve vzdálenosti od města bezmála 10 km a více. Z hlediska cyklistické dopravy jsou významné především lokální vztahy v území, z hlediska rekreace i turistiky je klidná krajina a relativní blízkost Železných hor i dálkové cyklotrasy výhodou.

Geomorfologie terénu

V rámci města Chotěboř je podstatná část zdrojů a cílů dopravy relativně komfortně dostupná bez nutnosti překonávat výraznější převýšení v rámci zastavěného území a jeho bezprostředního okolí. Zejména mezi intenzivnější zástavbou sídlišť, náměstím a většinou vybavenosti v centru města je převýšení relativně malé a plynulé (řádově jednotky metrů, pro některé vztahy do max. 20-30 m), obdobně i ve vztahu k hlavní produkční zóně. Výrazné převýšení je zejména v severní části na okraji historického jádra a navazující krajině východněji v sevřených údolích podél vodotečí, které má však dopad pouze na omezenou část zdrojů a cílů místní dopravy. Celkové převýšení v rámci řešeného území je cca 100 m (od cca 460 m.n.m v údolí za oborou u ČOV po cca 560 m.n.m. v oblasti průmyslové zóny a Břevnického křížku).

Bariéry

Volnou prostupnost území lokálně omezuje celá řada dílčích bariér, v rámci zástavby zejména nevhodná parcelace se soukromými objekty v okrajových částech zástavby a tranzitní komunikace v zástavbě i mimo ni. V severní a východní části území pak prostupnost výrazně omezují přírodní bariéry prudkých svahů údolí a vodotečí Kamenného a Doubravského potoka.

Problémový výkres

Základními pozitivními hodnotami jsou relativně dobrá prostupnost uvnitř většiny stabilizovaného území se smíšenou nebo obytnou zástavbou s příznivou koncentrací zdrojů a cílů dopravy atraktivní pro pěší a cyklistický provoz spolu s kompaktností zastavěného území velikosti téměř ideálního kruhu o poloměru 1 km, plynule navazující na rekreační a přírodní zázemí. Negativem je zejména přetížení klíčových komunikací silným automobilovým provozem, a to zejména v historické zástavbě v centru města, a v některých oblastech zejména nevhodná bariérová parcelace zástavby a neprostupné areály (viz výše a SWOT).