Intenzita provozu (motorového a cyklo) na hlavních komunikacích:

- Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR (ŘSD ČR)

  - data z let 2010 / 2016 / 2020+2021

  - 2010+2016 zpracováno v interaktivní mapě, 2020+2021 zatím jen tabulka

  - do mapy zpracováno srovnání pro tři měřená období

- z dat vyplývá následující:

  - pro všechny druhy vozidel (včetně jízdních kol) je nejintenzivněji užíván úsek ul. Krále Jana mezi Žižkovou a Fominovou, který je současně provozním středobodem města

  - obecně je problematický relativně vysoký podíl těžké dopravy (zejména na nejfrekventovanějším úseku silnice č. 345 a 344, někde méně než každé 6. vozidlo)

  - u automobilové dopravy celkově převažuje trvalý růst intenzity provozu, zatím ale ještě ani nejfrekventovnější úsek v centru města těsně nepřesáhl intenzitu 10 000 vozidel/den

  - u cyklistického provozu byl celkově v roce 2016 naměřen pokles, u sčítání 2020+2021 pak opětovný nárůst, který však zpravidla nedosahuje hodnot roku 2010

  - otázkou je též případná odlišná pozice sčítajícího v rámci úseku, přesnost a metodika měření (dříve papír, nyní aplikace), další vlivy (počasí, objížďky, covid) apod.

  - celkově tedy na měření síti významných komunikací intenzity cyklistického provozu spíše stagnují, zatímco automobilový provoz roste (otázkou je pak rozdíl vývoje na neměřených úsecích sítě místních komunikací)

  - průměrná velikost podílu cyklistického provozu (počet jízdních kol z počtu všech vozidel) na významných komunikacích je orientačně v řádu jednotek procent (asi 2-5%)

Intenzita provozu cyklo plošně:

- heatmapa STRAVA:

  - jednoznačná preference hlavních komunikací a dalších přímých rychlých propojení v rámci uliční (komunikační) sítě

  - není úplně reprezentativní vzorek průměrné populace, základním předpokladem zanášení dat do heatmapy je spuštěná aplikace v mobilním telefonu

  - aplikace primárně pro sportovní využití, ale často též při cestách do práce apod.

  - otázkou množství zdrojových dat, pravděpodobně maximálně několik desítek uživatelů

Nehodovost:

- aplikace Dopravní nehody v ČR, statistiky (https://nehody.cdv.cz/),

- z dostupných dat ve sledovaném období 1.1.2006 – 28.2.2022 ve městě Chotěboř (v zástavbě a nejbližším okolí ve volné krajině) vyplývají mj. následující poznatky:

  - ani jedna smrtelná nehoda cyklo, jinak celkem 4 smrtelné nehody (2x chodec, 1x motocyklista a 1x řidič osobního vozidla na železničním přejezdu)

  - 7 nehod jízdních kol s těžkým zraněním cyklistů, zavinění:

    - 3x řidičem motor. vozidla (2x osobní / nedání přednosti a 1x nákladní / bez odstupu)

    - 2x cyklistou (chlapec do 15 let, senior 80 let)

    - 2x samonehoda (porucha a nezvládnutí řízení)

  - 35 nehod jízdních kol s lehkým zraněním 36 cyklistů, zavinění:

    - 17x samonehoda (nezvládnutí řízení vozidla), tj. cca polovina případů

    - v případě střetu s motorovým vozidlem v cca 1/2 případů motorista a 1/2 cyklista

    - u nízkého věku cyklistů převážně cyklistou (6, 14, 15, 18 let), 1x motoristou (10 let)

  - účastníci nehod na jízdním kole byli z hlediska věku či vzdělání různorodí, relativně mírně větší zastoupení dětí i starších osob (otázkou celková běžná skladba cyklistů)

- pro návrh koncepce (při podrobnějším rozboru) z dat vyplývá především:

  - největší problém z hlediska infrastruktury vytvářejí významné komunikace (průtahy silnic II. třídy) a jejich současná podoba, kdy je z hlediska bezpečnosti vhodné zlepšovat podmínky pro jízdu na kole v podélném i příčném směru – v návrhu se toto projevuje především doplňováním několika příčných chráněných propojení i souběžných chodníkových stezek, které v daných vazbách vytvářejí alternativní možnosti průjezdu na kole oproti nutnosti jízdy ve vozovce ve společném prostoru se všemi vozidly

  - některé nehody na vedlejších komunikacích (zejména s nedáním přednosti v jízdě apod.)  souvisejí s celkovým stupněm (ne)zklidnění provozu a (ne)jednotností řešení obdobných situací – v návrhu se toto projevuje především plošným vymezením zón 30 (či klidnějších) s předností zprava tam, kde je dnes vyšší dovolená rychlost (50 km/h) a úpravy předností v jízdě různé (někde s předností zprava, jinde hlavní a vedlejší apod.)

  - z hlediska statistiky nehodovosti se v řešeném území nenachází jednoznačně výrazné konkrétní nehodové místo, jedná se spíše o celkový problém významnějších komunikací s jednotlivými zaznamenanými nehodami především v oblasti křižovatek a křížení (současně nejsou, resp. nemohou být evidovány tzv. „skoronehody“, které by mohly s ohledem na vyšší četnost lépe poukázat na konkrétní výrazně rizikovější místa)

  - velká část evidovaných nehod nesouvisí s koncepcí infrastruktury, ale s jinými faktory (nepozorností uživatelů, technickým stavem jízdního kola nebo aktuálním stavem běžné údržby komunikací) a v rámci této práce je nelze přímo ovlivnit